主要なバイオマス由来資材の養分含有量

固形資材は原物重量当たり、液状資材は原液容量当たりで整理した。右端の「参照」は表下の参照資料番号に対応する。

表1　主要なバイオマス由来固形資材の養分含有量

| 資材 | 水分 （%） | C/N比 | N （g/kg） | P （g/kg） | K （g/kg） | Ca （g/kg） | Mg （g/kg） | 参照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛ふん堆肥 | 39.2 | 11.9 | 13.4 | 6.37 | 17.7 | 15.2 | 5.87 | (1) |
| 下水汚泥コンポスト | 25.6 | 7.3 | 18.4 | 19.8 | 1.58 | 125 | 3.32 | (2) |
| バイオ炭（もみ殻炭） | ― | ― | 5.70※1 | 1.00※1 | 11.4※1 | 2.72※1 | 1.03※1 | (5) |
| 木質バイオマス燃焼灰 | 1.7 | 67※2 | 0.69 | 24.6 | 138 | 167 | 38.3 | (6) |
| 固形消化残渣（脱水ケーキ） | 78.1 | 8.3 | 10.1 | 5.04 | 2.19 | 9.64 | 2.85 | (3) |
| メタン発酵槽底部堆積物 | 54.9 | 5.2 | 8.25 | 21.8 | 1.73 | 25.5 | 14.7 | (4) |

表2　メタン発酵消化液の養分含有量

| 資材 | 水分 （%） | C/N比 | N （g/L） | P （g/L） | K （g/L） | Ca （g/L） | Mg （g/L） | 参照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| メタン発酵消化液 | 95.8 | 2.8 | 3.40 | 0.524 | 3.24 | ― | ― | (7) |

注記

・固形資材のN、P、K、Ca、Mgは、原物重量1 kg当たりの含有量を基本とした。文献値が乾物基準の場合には、同一試料の水分含有率から「原物値＝乾物値×（1－水分率/100）」として換算した。

・資材名の補足：下水汚泥コンポストは高島プラント事例、メタン発酵消化液は牛ふん尿に一部食品残渣を加えた事例である。

・文献中でP、K、Ca、MgがそれぞれP2O5、K2O、CaO、MgOとして示されている場合、元素重量に統一するため、P＝P2O5×0.4364、K＝K2O×0.8301、Ca＝CaO×0.7147、Mg＝MgO×0.6030として換算した。

・C/N比は文献記載値、または同一試料の全炭素（C）と全窒素（N）から算出した。

・※1 もみ殻炭は、九州地域で市販されている農業用もみ殻炭の平均肥料成分を採用した。原資料には水分およびC/N比の記載がなく、成分値についても乾物・原物基準の明示を確認できないため、この行のみ他の原物基準値と厳密には直接比較できない。

・※2 木質燃焼灰のC/N比67は原資料に記載された値である。ただし、燃焼灰ではNが非常に少なく、堆肥・消化残渣などの有機質資材のC/N比と同じ意味では比較できない。

・各値は資材一般の固定値ではなく、採用文献における平均値または特定事例の値である。原料、製造・処理方法、炭化温度、燃焼条件等によって組成は変動する。

参照

(1) 吉橋泰彦（2025）「千葉県内で生産される家畜ふん堆肥の特性」『千葉県農林総合研究センター研究報告』17：34–42．doi:10.82686/cafrc.2025.17_34.

(2) 山口典子・井原啓貴（2026）『下水汚泥資源の活用の取組と肥効見える化アプリについて』中国四国地域国内肥料資源利用拡大ネットワーク勉強会資料，農研機構，2026年2月3日.

(3) 中村真人（2011）「メタン発酵消化液の液肥利用とその環境影響に関する研究」『農村工学研究所報告』50：1–57.

(4) 中村真人・山岡賢・相原秀基・柚山義人・折立文子（2014）「メタン発酵槽内に蓄積する物質の成分的特徴」『農村工学研究所技報』215：31–37.

(5) 脱炭素に向けた農林業環境研究コンソーシアム編（2025）『バイオ炭の農業利用事例とその活用ガイドブック』.

(6) 折橋健・山田敦・高橋徹・田代直明・古賀信也（2011）「木質バイオマス燃焼灰の林地還元に向けた基礎知見―カラマツペレット燃焼灰を用いた検討―」『九州大学農学部演習林報告』92：13–18.

(7) 農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所（2012）『メタン発酵消化液の畑地における液肥利用―肥料効果と環境への影響―』農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所.